Circuit Explainations

Yeh images Thévenin’s Theorem ko verify karne ke liye banaye gaye simulations hain. Isme ek complex circuit ko ek simple equivalent circuit (ek voltage source aur ek resistor) mein convert kiya gaya hai.

Yahan iske step-by-step banne ka tariqa diya gaya hai:

### Step 1: Original Circuit (S 2.png)

Sabse pehle asal circuit banaya gaya jisme humein $R3$ ($1k\Omega$) ke across current maloom karna tha.

- Components: 15V Battery, teen $330\Omega$ resistors ($R1, R2, R4$), aur Load Resistor $R3$ ($1k\Omega$).

- Result: Ammeter ne dikhaya ke $1k\Omega$ resistor se $5.02mA$ current guzar raha hai.

### Step 2: Finding Thévenin Voltage ($V_{th}$) (S 3.png)

Thévenin voltage maloom karne ke liye load resistor ($R3$) ko circuit se hata diya gaya aur us point par voltage check kiya gaya.

- Process: $R3$ ko remove karke wahan Voltmeter lagaya.

- Calculation: Yeh ek voltage divider circuit ban gaya.

$$V_{th} = 15V \times \frac{330\Omega}{330\Omega + 330\Omega} = 7.5V$$

- Result: Voltmeter ne $7.5V$ show kiya.

### Step 3: Finding Thévenin Resistance ($R_{th}$) (S 4.png)

Resistance nikalne ke liye battery (power source) ko short-circuit kar diya gaya aur load ki taraf se total resistance check ki gayi.

- Process: Ohmmeter ko circuit ke output terminals par lagaya gaya.

- Result: Simulation ne $495\Omega$ resistance dikhayi.

(Logic: Do $330\Omega$ resistors parallel mein hain ($165\Omega$) aur teesra $330\Omega$ unke saath series mein hai: $165 + 330 = 495\Omega$).

### Step 4: Thévenin Equivalent Circuit (S 1.png)

Aakhir mein, nikaali gayi values ($V_{th}$ aur $R_{th}$) ko use karke ek intehai sada (simple) circuit banaya gaya.

- Setup: $7.5V$ ki battery lagayi ($V_{th}$) aur uske series mein $495\Omega$ ka resistor ($R_{th}$) lagaya.

- Verification: Jab wahi purana load resistor ($R3 = 1k\Omega$) dubara lagaya gaya, toh current phir se $5.02mA$ hi aaya.

Conclusion: Isse sabit hua ke original complex circuit aur yeh naya simple circuit dono ka result bilkul same hai.