Project 1 ki Simple Explanation Is project ka maqsad yeh dekhna tha ke jab hum resistors ko ek line (series) mein lagate hain, toh unme se current kaise guzarta hai aur har resistor par voltage kitni hoti hai.

- Humne Proteus software mein ek 5V ki AC power supply li aur uske sath 5.1kΩ aur 3.3kΩ ke do resistors connect kar diye.

- Circuit ka total current check karne ke liye humne resistors ke beech mein ek Ammeter lagaya.

- Har resistor alag alag kitna voltage le raha hai, yeh mapne ke liye humne unke upar (parallel mein) Voltmeter laga diye.

- Kyun ke yeh dono resistors series mein hain, inki total resistance 8.4kΩ ban gayi (donon ko simply add kar ke).

- Ohm's Law ke hisaab se total current taqreeban 0.595 mA nikla. Is current ki wajah se pehle resistor par 3.03V aur dusre par 1.96V ka voltage drop aaya.

Project 2 ki Simple Explanation Yeh project bhi pehle jaisa hi hai, bas isme components thore zyada hain taake series circuit ki mazeed samajh aa sake.

- Is dafa humne AC ki jagah ek 9V ki DC battery istemal ki.

- Humne teen resistors (3kΩ, 10kΩ, aur 5kΩ) ko ek dusre ke aage peechhe (series mein) battery ke sath jor diya.

- Teeno resistors ko jama karne se pure circuit ki total resistance 18kΩ ho gayi.

- Jab humne total voltage (9V) ko total resistance (18kΩ) se divide kiya, toh pure circuit ka current 0.5 mA nikal aaya.

- Aakhir mein, is 0.5 mA current ko har resistor ki apni value se multiply kar ke humne unka apna apna voltage nikal liya (jo ke 1.5V, 5V, aur 2.5V aaya).

Yeh dono projects essentially Ohm's Law aur KVL (Kirchhoff's Voltage Law) ki practical verification hain jo aapki circuit analysis ki studies mein kafi kaam aati hain.